龙门吊机工理论知识样题题库

一、单项选择题

- 桥式起重机主要受力构件为（A）

A、主梁      B、栏杆     C、门腿    D、司机室

- 按功能来说，桥式起重机由金属结构、工作机构和（C）三大部分组成

A、起升机构      B、电动葫芦    C、电气部分  D、小车机构

- 进入桥式门式起重机的门应设置（A）

A、联锁保护装置      B、防护板     C、防护罩     D、栏杆

- 当门式起重机的吊钩沿大车轨道方向来回摆动时，可以启动（A）来稳钩

A、大车       B、小车      C、起升机构     D、变幅机构

- 目前国内常用的桥架金属结构形式是（B）结构

A、双梁         B、箱形       C、单臂式    D、单梁

- 引起小车三条腿的原因有（A）

A、轨道不平        B、轨道有油污

C、司机操作过快    D、司机操作过慢

- 门式起重机小车车轮打滑的原因之一是（B）

A、速度过快       B、轨道表面有油污

C、重载           D、供电电压不足

- 三位四通阀是液压系统的（ C  ）。

A、动力部分     B、执行部分    C、控制部分    D、管路部分

- 管螺纹主要应用于（ B  ）。

A、连接与紧固   B、连接与密封   C、传递动力   D、低压管路

- 螺纹M20×1—5g6g的说法不正确（ B  ）。

A、螺纹的螺距是1mm             B、螺纹中径20mm

C、5g表示螺纹中径精度及公差

D、最大外径为20mm的细牙螺纹

- 吊钩组中吊钩轴与滑轮轴同轴的是（ A  ）。

A、长钩组                   B、短钩组

C、长钩组和短钩组都一样     D、锻造吊钩

- 减速器的齿轮节距误差过大会（ C  ）。

A、影响减速器的传动比        B、影响传递速度

C、产生较大噪声              D、容易漏油

- （  A ）采用的是编结法。

A、     B、

C、       D、

- （ B  ）能保证传动机械的传动比。

A、带传动      B、链传动      C、摩擦传动    D、液压传动

- （  C ）的传动效率较低。

A、带传动    B、齿轮传动    C、蜗轮蜗杆传动   D、链传动

- 滑轮的报废标准规定轮槽壁厚磨损达壁厚的（ B  ）应报废。

A、10％     B、20％     C、30％   D、40％

- 电流所流过的路径称为（ A  ）。

A、电路     B断路     C、短路    D、电极

- 滚动轴承的（ C  ）受力最小。

A、内圈       B、滚动体       C、保持架     D、外圈

- 增速滑轮组（ B  ）。

A、省功        B、省时     C、费力    D、省力

- 常闭制动器的（ B  ）提供上闸力。

A、电磁装置     B、主弹簧     C、副弹簧     D、制动瓦块

- 齿轮上分度圆为（ A  ）。

A、齿数乘模数       B、齿数乘齿高

C、齿数乘压力角     D、齿数乘齿宽

- 允许零件实际要素的形状所允许的变动量叫（ B  ）。

A、公差      B、形状公差      C、位置公差    D、误差

- 不拆卸的零件采用（ C  ）。

A、间隙配合    B、过渡配合   C、过盈配合   D、焊接配合

- 梯形螺纹主要应用于（  C ）。

A、连接与紧固   B、连接与密封  C、传递动力  D、传递压力

- 制动器装在（ D ）时所需制动力矩最小。

A、中间轴     B、低速轴     C、卷筒轴     D、高速轴

- （ D ）不能保证传动机械的传动比。

A、蜗轮蜗杆传动   B、链传动    C、齿轮传动   D、摩擦传动

- 滑轮的报废标准规定因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的（B）应报废。

A、20％     B、50％     C、60％    D、80％

- 需要频繁起动电动机时，应选用(    D  )控制。

A、刀开关   B、负荷开关    C、低压断路器    D、接触器。

- 制动器的（ A ）提供松闸力。

A、电磁装置     B、主弹簧      C、制动瓦块     D、副弹簧

- 齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆叫（ A ）。

A、分度圆     B、齿顶圆      C、齿根圆    D、齿内圆

- 有相对运动的零件采用（ D ）。

A、紧固配合    B、过渡配合    C、过盈配合   D、间隙配合

- 工具的制造采用（ C ）。

A、低碳钢     B、中碳钢     C、高碳钢     D、非金属材料

- 运动副中的比压越大，润滑轴粘度也应选得（B）。

A、越小       B、越大       C、大小影响不大     D、随意

- 润滑脂与润滑油油性越大其抗磨性能（B）。

A、越差        B、越好       C、不一定      D、可能差

- （B）其工作特点是短暂、重复，具有周期性的动作。

A、输送机械  B、起重机械   C、港口专用机械   D、搬运机械

- 钢丝绳绳芯的润滑性能最好的是（A）。

A、天然芯     B、石棉芯    C、金属芯    D、以上都一样

- 钢丝绳作为运行轨道使用，起重设备的滑轮运行在钢丝绳上，该钢丝绳叫（D）。

A、动索      B、支持索     C、拉索    D、支承索

- 检查吊钩的扭转变形，当钩身的扭转角超过（ B ）时，吊钩应报废。

A、5°          B、10°         C、15°     D、20°

- 夹轨器一般都装设在门架或大车运行机构的最外端。其损坏原因，多数是因为（B）

A、生锈卡住     B、碰撞     C、使用不当     D、润滑不良

- 起重机轨道和小车钢轨，至少（D）检查两次。检查钢轨是否紧固、焊缝有否开裂、钢轨磨损情况等。测量钢轨偏差，对超差部分进行调整。

A、每周     B、每月     C、每季     D、每年

- 测试电机绝缘电阻时，500V以下电机的绝缘电阻不应小于(   B  )。

A、0.3MΩ    B、0.5MΩ      C、1MΩ          D、5MΩ

- （B）是港口装卸机械技术文件

A、工作原理    B、操作规程    C、规章制度   D、法律法规

- （D）装卸作业的特点，为适应某一货种，或某一装卸作业环节而专门设计制造的装卸机械。

A、输送机械  B、起重机械   C、搬运机械   D、港口专用机械

- 在卷筒或摩擦轮驱动下运动且在绕过卷筒(或摩擦轮)和滑轮时发生弯曲的钢丝绳叫做（A）。

A、动索      B、支持索     C、支承索   D、压索

- 目前吊钩制造工艺通常是（C）。

A、铸造       B、焊接      C、锻造     D、气割

- 防风锚定装置是起重机防止被风载荷吹走的安全保护装置。（C）应该装设。

A、汽车吊      B、行车      C、龙门起重机     D、轮胎吊

- 根据滑动轴承所承受载荷的方向，向心滑动轴承主要承受（A）载荷。

A、径向     B、轴向     C、径向和轴向      D、横向

- 螺旋千斤顶通常螺杆和螺母的螺旋角（A）摩擦角，就可以达到自锁目的。

A、小于      B、等于     C、大于   D、随意

- 在起升高度很大时，为了不使卷筒太大，同时也为了延长钢丝绳的寿命，通常卷筒直径选择（C）。

A、10d       B、20d      C、25d    D、35d

- 连续停用一年以上的港机，应该列入的 （A）范围。

A、闲置      B、封存     C、转让     D、报废

- 起重重物时，如果手柄推到第二档，仍不能起吊，除了电气故障外，很可能是（ B ）

A、停电   B、超载    C、机械故障    D、都不是

- 港口机械参加作业应该具备的条件为（D）

A、只要具备一般技术条件就可

B、除具备一般技术条件外，还应具备包括其动力装置、传动机构等在内其他技术条件

C、只要具备其他技术条件

D、除具备一般技术条件以及包括其动力装置、传动机构等在内其他技术条件外，还应该具备环境条件

- 金属零件不能在应力超过（  A  ）的条件下工作，否则会导致零件的破坏。

A、σs                  B、σb                C、 δ           D、ψ

- 职能符号          是  (   B  )

A、单向定量泵        B、单向变量泵

C、单向定量马达      D、单向变量马达

- 普通齿轮油与准双曲面齿轮油相比它的粘度（B）。

A、相同      B、小     C、大    D、看实际测定

- 钢丝绳表面甲级镀锌用于（D）。

A、无腐蚀条件      B、较轻腐蚀条件

C、一般腐蚀条件    D、严重腐蚀条件

- 轴瓦开油槽时油槽长度一般可取轴瓦长度的（C）。

A、60％    B、70％       C、80％   D、90％

- 轴瓦开油槽时油槽应开在轴瓦（A）的部位。

A、不承受载荷          B、承受较小载荷

C、承受较大载荷        D、中间偏上

- 卷筒的壁厚不同，车新槽后的壁厚不应小于原壁厚的（D）。

A、65％     B、75％    C、80％   D、85％

- 由于润滑不良引起的设备故障约占故障总数（B）。

A、50%    B、60%     C、70%      D、80%

- 在处理故障过程中，维修人员对于多发性、重复性故障应采取的正确维修方法（B）。

A、尽快排除故障，恢复作业

B、应采取局部改装、改造，以至大修、改造的方法

C、应与设计单位联系，或进行质量追溯，或共同诊断、根治

D、应该加强管理和技术培训工作

- 新润滑脂和旧润滑脂也不能混合，即使是同类的润滑脂都不可新旧混合使用。因为旧润滑脂含有大量的（C）和杂质，将会加速新润滑脂的氧化，所以在换润滑脂时，一定要把旧润滑脂清洗干净，才能加入新润滑脂。

A、碱性物质    B、中性物质    C、有机酸     D、有毒物质

- 普通结构钢丝绳又叫点接触钢丝绳。这种绳绳股中各层钢丝绳直径相同。其优点是（A）。

A、制造工艺简单，价格便宜

B、反复弯曲时不易于磨损折断

C、钢丝绳使用寿命较长

D、钢丝绳拉力大

- 起重量限制器在起升负荷限定值为（C）额定负荷起升时，保证起升机构断电。

A、100％      B、105％     C、110％   D、120％

- 为使负载小车在运行中的上坡度和下坡度达到最小值，桥架式起重机的国家标准中规定：跨中上拱度应为（ A ）L，且最大上拱度应控制在跨中L/10（L为桥架式起重机跨度）的范围内。

A、0.9/1000—1.4/1000      B、9/1000—14/1000

C、9/100—14/100             D、9／10＝14／10

- 价值30万元的港机修复费用超过9万元的机损事故，属于（C）。

A、一般事故    B、轻微事故    C、重大事故    D、特大事故

- 《港口装卸机械管理规定》中，规定，港口机械划分为（A）。

A、起重机械；输送机械；装卸搬运机械；专用机械

B、起重机械；水平运输机械；搬运机械；特种机械

C、起重机械；流动机械；工程机械；特种机械

D、门座式起重机械；桥式起重机械；轮胎式起重机械；其他起重机械

- 能保证传动比恒定不变，传动平稳，准确，可靠，效率高。具备此传动特点的是（C ）。

A、带传动     B、链传动    C、齿轮传动   D、螺旋传动

- ( B  )是可编程序控制器的英文缩写。

A、HV    B、PLC    C、POWER   D、SEW

- 公差等于( D  )。

A、上偏差     B、下偏差

C、误差       D、上下偏差之代数差的绝对值

- 将钢加热到略高于临界点的温度，保温后很快地冷却下来，以得到高硬度的马氏体组织的热处理方法叫( A  )。

A、淬火     B、正火     C、退火    D、回火

- 减小轮压的方法通常是( A  )。

A、增加轮数         B、减小轮数

C、增加轨道宽度     D、降低钢板厚度

- 修理啃道现象常用而且最有效的方法是调整( B  )。

A、车架    B、车轮    C、轴承间隙    D、传动齿轮

- 龙门起重机的起升、小车运行和大车运行三个机构都是( B  )机构。

A、非工作性    B、工作性

C、调整性      D、既有工作性也有非工作性

- 测量负载电压时，仪表的正确接法是(   B  )。

A、电流表与负载并联        B、电压表与负载并联

C、电压表与负载串联        D、电压表串联电阻后与负载并联

- 电动机按转子结构分为( C  )。

A、自冷式、他冷式       B、卧式、立式

C、绕线式、鼠笼式       D、交流、直流

- 起重机齿轮联轴器的轮齿厚度磨损超过( B  )时应换新。

A、10%     B、20%     C、30%    D、40％

- 钢丝绳具有卷绕性好、( C  )，对于冲击载荷的承载能力也较强、工作比较可靠，故得到广泛应用。

A、传动不平稳      B、承载能力小

C、承载能力大      D、体积小

- 大车车轮多采用圆柱形（ C ）轮缘车轮。

A、无        B、单       C、双      D、随意

- 当吊钩的起升高度达到规定值时（ D  ）切断电源起保护作用。

A、制动器          B、超负荷保护器

C、防倾覆装置      D、高度限制器

- 当两台相邻起重机将要接触时，（A）先起作用

A、运行限位器      B、缓冲器      C、栏杆     D、司机

- 当载荷达到额定起重量的90％时，超载限制器应能发出（A）报警信号

A、提示性       B、禁止性       C、语音提示    D、较大

- 桥、门式起重机的联轴器较多采用（B）联轴器

A、万向        B、齿轮       C、十字     D、柔性

- 只有在车轮两侧有水平导向轮时才采用（A）车轮

A、无轮缘      B、单轮缘       C、双轮缘     D、多轮缘

- 由钢丝按左向螺旋捻制成股，再由股向右捻制成绳，这种称为（ B ）。

A 、混合捻钢丝绳          B、交互捻钢丝绳

C、同向捻钢丝绳           D、反向捻钢丝绳

- （  A  ）是可编程序控制器的核心。

A、中央处理器     B、存储器     C、电源      D、保险丝

- 设置零位保护电路的目的是（ A  ）。

A、起失压保护，防止设备在电源恢复后的“自启动”

B、防止绕线式电动机无阻启动

C、过电流保护                D、过电压保护

- （  A  ）是在继电器接触器控制系统中的控制线路图的基础上演变而来的是应用最多的一种编程语言。

A、梯形图（LAD）       B、语句表（STL）

C、功能图块（FBD）     D、流程图

- ( C )是指起重机每日作业前、运转中及作业后，为及时发现隐患，保持良好的工况进行的检查和预防性保养。

A、定期保养    B、二级保养    C、例行保养    D、一级保养

- 联轴器弹性圈与柱销为（  A   ）,弹性圈外径与联轴器柱销孔为（  A   ）。

A、过盈配合、间隙配合      B、过盈配合、过盈配合

C、间隙配合、过盈配合      D、间隙配合、间隙配合

- 电动机供电方式可分为（  	D    ）。

A、自冷式、它冷式      B、卧式、立式

C、绕线式、鼠笼式      D、交流、直流

- 人在发生电气接地的故障点周围行走，两脚之间所呈现的电位差称为（    C   ）。

A、漏电电压    B、接触电压    C、跨步电压    D、感应电压

- （ B	）是表示石油产品着火危险性的指标。

A、凝点		B、闪点		C、	倾点		D、滴点

- 为保证司机具有良好的视野，司机室底板玻璃应采用（A）玻璃。

A、钢化       B、夹层         C、平板        D、无

- 可编程控制器每一个扫描周期分(  B )个阶段。

A、3      B、5      C、7      D、9

- 限制大、小车或起升机构在所规定的行程范围内工作是一种（D）

A、零压保护   B、过电流保护   C、过电压保护  D、行程保护

- 1. 从事特种设备作业的人员，经上岗前的培训和考核取得（ C ）后，方可独立操作。

A、上岗证                 B、技能

C、特种设备作业人员证     D、特种设备合格证

- 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的作业人员及相关管理人员应当按照国家有关规定，经（ C ）管理部门考核合格，取得特种作业人员证书，方可从 事相应的作业或者管理工作。

A、劳动保障                   B、安全生产监督

C、特种设备安全监督           D、技术监督

- 《特种设备作业人员证》持证人员应当在复审期满（ B ）前，向发证部门提出复审申请。

A、六个月              B、三个月

C、一个月              D、二个月

- 三线电缆中的红线代表（ B ）。

A、零线      B、火线      C、地线       D、避雷线

- 下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾（  B  ）

A、二氧化碳灭火器 B、干粉灭火器 C、泡沫灭火器

- 如果触电者伤势严重呼吸停止或心脏停止跳动应竭力施行（ C ）和胸外心脏挤压。

A、按摩    B、点穴    C、人工呼吸     D、伤口包扎

- 室内的明、暗插座距地面的高度一般不低于（ A ）多少米 。

A、0.3米       B、0.2米       C、0.1米      D、0.8

- 国家标准GB2893-82中规定的四种安全色是（ A  ）。

A、红、蓝、黄、绿                B、红、蓝、黑、绿

C、红、青、黄、绿                D、白、蓝、黄、绿

- “一班三检”是指（ A ）。

A、在班前、班中、班后进行安全检查

B、在早、中、晚进行巡回检查

C、每天进行三次安全检查

D、对自身、他人、设备的检查

- 劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业有权（ A ）。

A、拒绝执行 B、进行抵制 C、要求经济补偿 D、消极怠工

- 三级安全教育是指（ B ）。

A、国家教育、学校教育、企业教育

B、入厂教育、车间教育、岗位或班组教育

C、主任教育、班长教育、组长教育

D、学校教育、专门机构教育、企业教育

- 龙门吊大车左右行驶防撞限位碰上后，大车（  C  ）。

A、减速后继续慢速前进       B、只能向相反方向运行

C、既不能前进也不能后退     D、两个方向都能运行

- 钢丝绳在一个捻距内的断丝比达到总丝数的（ C ）都应报废。

A、4%        B、7%      C、10%      D、15%

- （ B ）是用来保护电动机使之不过载的电器

A、空气开关   B、热继电器   C、交流接触器   D、按钮

- 在每一个顶轨器和夹轮器油缸的出口处，都安装有一个（ A ）

A、单向节流阀    B、溢流阀    C、压力继电器    D、减压阀

- 为使起重机迅速准确的停车，运行机构中必须安装（ B ）

A、保护装置   B、制动器 C、联轴器    D、缓冲器

- 大车行走机构外侧装有（ A ），当相邻的岸桥发生碰撞时，可以起缓冲作用

A、缓冲器    B、制动器    C、联轴器    D、感应器

- 弹性柱销联轴器柱销磨损量应不大于直径的（ A ），否则报废。

A、3%     B、5%    C、10%     D、15%

- 以下既是工作装置，又是安全装置的是（ B ）

A、联轴器    B、制动器     C、减速器    D、限位

- 下图起重吊运指挥信号中表示“预备＂ （注意）的是（ C  ）

A、           B、           C、          D、

- 下图起重吊运指挥信号中表示“要主钩”的是（ B ）

- B、           C、         AD、

- 下图起重吊运指挥信号中表示“全速起钩”的是（ A ）

- B、           C、          AD、

- 下图起重吊运指挥信号中表示“工作结束”的是（ A ）

- B、            C、             D、

- 下图起重吊运指挥信号中表示“升臂”的是（ D ）

A、           B、             C、            D、

二、多项选择题

  - 龙门吊主梁变形量的测量方法有（ A B C）

A、水准仪法   B、连通器法   C、钢丝法  D、卷尺测量

  - 联轴器的补偿能力有（A B C D）

A、轴向位移 B、径向位移  C、轴向间角度变化 D、综合性位移

  - 工作中每根钢丝绳都要受（A B C D）等力的作用，使钢丝绳疲劳

A、拉伸    B、弯曲   C、挤压   D、扭转

  - 钢丝绳绳芯有（A B C D）

A、麻芯 B、棉芯  C、石棉纤维芯  D、金属芯

  - 下面哪种方法不能有效的减小摩擦（A C D）

A、降低接触面的硬度     B、用滚动摩擦代替滑动摩擦

C、用润滑脂代替润滑油   D、提高接触面的硬度

  - 三视图的投影关系，归纳成一句话是（A B C）

A、长对正    B、高平齐    C、宽相等    D、上对齐

  - 弹性柱销联轴器的优缺点有（ BCD   ）。

A、允许两轴线有较大的径向偏移

B、弹性较好，能缓冲减震不需润滑

C、橡胶圈易损坏，寿命较低

D、适用于正反转变化多，启动频繁的高速轴或要求制动的高速轴

  - 大小车轮不宜用的材料是（B C）

A、铸钢   B铸铁   C、锻钢   D、合金钢

  - 起升机构下降操作中不允许长时间停留在（ A B ）

A、第一档    B第二档   C、第三档   D、第四档

  - 检查新安装的桥式起重机主梁时，下列情况不合格是（B C D）

A、主梁中部上拱     B、主梁平直

C、主梁中部下扰     D、主梁局部下扰

  - 在一定条件下，电流产生的效应有（A B C）

A、热效应    B、磁效应    C、化学效应    D、声效应

  - 车轮按轮缘形式可以分为（B C D）

A、水平轮缘    B、无轮缘    C、单轮缘    D、双轮缘

  - 龙门吊车轮轮缘的作用（B D）

A、降低轮压    B、导向    C、均匀轮压    D、防止脱轨

  - 对制动器的要求（A C D）

A、安全、可靠、有足够的制动力矩   B、结构复杂动作简单

C、上闸平稳、松闸迅速              D、有足够的强度和刚度

  - 起重机的工作级别是按起重机的（A B）来划分的

A、利用等级   B、载荷状态   C、额定起重量   D、运行时间

  - 起重机上采用的有（A B C D）缓冲器

A、橡胶     B、聚氨脂      C、弹簧     D、液压

  - 起重机上常用卷筒表面通长切出螺纹槽是为了（A C D）

A、增加钢丝绳接触面积     B、可减轻卷筒重量

C、保证钢丝绳排列整齐     D、防止相邻钢丝绳互相摩擦

  - 起重机上车轮支承装置大体分为（C D）

A、长轴式     B、短轴式     C、定轴式     D、转轴式

  - 行程开关的检查方法和步骤有（B C D）

A、在吊机停电时进行检查  B、在吊机有电时进行检查

C、在吊机空载时进行检查  D、先开启限位开关，然后开机检查

  - 制动器失效的主要原因是（B C D）

A、制动带间隙过小     B、制动带磨损

C、弹簧失效           D、带上有油

  - 钢丝绳按绕向分为（CD）

A、上绕绳      B、下绕绳     C、左绕绳    D、右绕绳

  - 吊钩产生抖动的原因（A B C D）

A、吊绳长短不一                 B、吊物重心偏高

C、操作时吊钩未对正吊物重心     D、歪拉斜吊

  - 下列情况中，符合吊钩报废标准的有（A B）

A、裂纹                   B、危险断面磨损量达原尺寸的10%

C、开口比原尺寸增加10%   D、扭转变形超过50

  - 钢丝绳的报废标准有（A B C D）

A、在一个捻距内断丝数达到规定的标准 B、钢丝绳直径减少7%

C、局部外层钢丝绳呈笼形状           D、出现整股断裂

  - 钢丝绳的连接方法有（A B C D）等

A、卡子     B、编结     C、键锲    D、锥套

  - 钢丝绳进行安全检查的内容有（A B D）

A、钢丝绳腐蚀情况     B、钢丝绳断丝及变形报废情况

C、钢丝绳的强度       D、钢丝绳的固定端和连接处

  - 划线的基准一般有哪三种类型下列哪种说法是正确的（A C ）。

A、以两个互相垂直的平面为基准      B、以两条中心线为基准

C、以一个平面和两条中心线为基准    D、任意两个平面

  - 下列说法错误的是（A C）

A、钢丝绳在绕过滑轮主要损坏不是疲损坏劳

B、滑轮直径越大，钢丝绳损坏越小

C、滑轮润滑不良，对钢丝绳损坏不大

D、卷筒直径越大，钢丝绳损坏越小

  - 在电路中，使用下列说法是（B C D）错误的。

A、短路时电流比通路大

B、电路中电线的热量与电流成反比。

C、用电器的功率越大，电流越小

D、用电器的功率越大，电压越小

  - 对于制动器，（ A D ）说法是正确的。

A、常开式制动器在机器不工作时是打开的

B、常开式制动器在机器工作时是打开的

C、常闭式制动器在机器不工作时是打开的

D、常闭式制动器在机器工作时是打开的

  - 对省力滑轮组与增速滑轮组，（ A B）是错误的。

A、省力滑轮组速度快           B、增速滑轮组受力小

C、省力滑轮组与增速滑轮组功率相同时吊的货物重量是不同的

D、增速滑轮组受力大

  - 研究故障机理时需要考察的基本因素为（ A B C ） 。

A、对象     B、诱因     C、结果   D、时间

  - 选择润滑油时哪些选择是错误的（ A B ）。

A、两摩擦面的相对运动速度越高，越应选用粘度高的润滑油。

B、运动副中的比压越大，润滑轴粘度也应选得越小。

C、运动副间隙越小，摩擦面加工精度越高，润滑油的粘度应越低。

D、运动副中的相对运动速度越低，一般应选用粘度高的润滑油。

  - 对齿轮油的使用要求下列说法哪些是错误的（ A B ）。

A、齿轮油挤压不能太高     B、较好的高温流动性

C、良好的抗泡性           D、较好的抗变质能力

  - 钢丝绳的主要优点不包括（ C  D ）。

A、低速运行无噪声       B、强度大

C、润滑不方便           D、便于焊接

  - （AC）不属于港口装卸电力驱动的优点。

A、不如内燃机驱动能源经济      B、能随时有载起动

C、流动方便                    D、制造简单

  - 下列夹轨器属于自动作用的是( B C  )。

A、电动弹簧    B、电动重锤    C、电动液压   D、人工上紧

  - 桥式门式起重机主梁变形的主要危害有（A B C D）

A、增加小车运行阻力        B、小车制动时自行产生“溜车”

C、大车运行机构受到影响    D、起重机脱钩

  - 桥式起重机的起重小车由（A B C）组成

A、小车架    B、起升机构    C、运行机构    D、制动机构

  - 门式起重机的金属结构主要由（A B C D）组成

A、小车架    B、门架    C、大车架    D、司机室

  - 桥式类起重机主要有（ABC）等几类组成。

A、桥式    B、门式    C、装卸桥    D、门座式起重机

  - “啃轨”对起重机安全运行的影响有（A B D）

A、降低车轮的使用寿命     B、磨损轨道

C、减少运行阻力           D、造成脱轨

  - 对运行机构操作的基本要求是要做到“三稳”：（A B D）

A、起车稳     B、运行稳     C、下降稳     D、停车稳

  - 门式起重机的门架主要由（A B C D）组成。

A、上部桥架     B、悬臂     C、支腿     D、下横梁

  - 门式起重机主要分为（A B C D）几种。

A、通用门式              B、造船门式

C、集装箱轨道门式        D、集装箱轮胎门式

  - 大车车轮啃轨的原因主要有（A B C D）

A、轨道安装不符合要求    B、主动轮之间直径误差过大

C、主动轮轴线不正        D、主动轮与轨道接触不良

  - 桥式起重机主梁刚性要求分为（A B）

A、静态刚性    B、动态刚性    C、上桡度   D、下桡度

  - 司机室外无走台，司机室门应（ B C ）

A、往外开    B、往里开    C、移动门    D、任意开

  - 特种设备作业人员应当遵守的规定有（ A C D ）。

A、积极参加特种设备安全教育和安全技术培训

B、证件由用人单位集中管理，作业时无需随身携带

C、严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度

D、拒绝违章指挥

  - 《安全生产法》规定的龙门吊司机的义务有（ A C D ）。

A、遵章守规，服从管理         B、自觉加班加点

C、接受安全生产教育和培训     D、发现不安全因素及时报告

  - 《特种设备安全监察条例》的目的是（ A B C D  ）。

A、加强特种设备的安全监察  B、保障人民群众生命和财产安全

C、防止和减少事故          D、促进经济发展

  - 《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，持证人应当( B C ) 。

A、及时申请重新培训           B、及时报告发证部门

C、在当地媒体予以公告         D、重新考证

  - 目前最广泛使用的防爬装置是（A B C）

A、电动液压顶轨器B、夹轮器C、夹轨器  D、缓冲器

  - 大车安全保护装置有（ A B C D ）

A、端部缓冲器              B、防爬器

C、断轴保护                D、减速限位开关

  - 盘式制动器的优点有（ A B C D ）

A、制动力矩大              B、散热性好

C、可实现自动补偿          D、轴向尺寸小，结构紧凑

  - 龙门吊小车轨道的固定方式有（ A C D ）

A、压板式   B、鱼尾板式    C、通空螺栓直连式   D、焊接式

  - 属于起升的安全保护装置有（ A B C D ）

A、高度指示器                   B、超载保护

C、超速保护                     D、挂舱保护

  - 预防事故有三大对策是（ A B D ）

- 工程对策               B、管理对策

C、保护对策               D、教育对策

  - 加强生产现场监督检查，严格查处( A B C )的“三违”行为。

A、违章指挥                B、违反劳动纪律

C、违章作业                D、违反治安

  - 特种设备作业人员的条件，下列表述正确的是（B C D）

A、男 16-59 周岁，女 16-54 周岁

B、身体健康，无妨碍特种设备作业的疾病和生理缺陷

C、与申请作业种类相适应的文化程度

D、通过规定的专业技术理论和实际操作的学习培训，了解相应工种的专业 技术知识，掌握相应工种操作技能

三、判断题

- 减速器轴承是采用润滑油润滑，通常卧式减速器采用飞溅润滑。（ √ ）

- 液压传动的工作原理是以油液作为工作介质的。（ × ）

- 液压元件出现内漏不会造成系统的压力降低。（ √ ）

- 螺纹M24—5g6g中M表示普通细牙螺纹。（ × ）

- 减速器发出周期性的齿颤震的声响故障原因之一是齿轮节距误差过大。（ √ ）

- 传动装置减速器高速轴比低速轴受力大。（ × ）

- 三视图的投影规律主俯两图高平齐。（ × ）

- 当温度升高时，润滑油的粘度会下降。（ √ ）

- 短路时用电器不会烧坏。（ × ）

- 制动器主要调整工作行程、制动力矩、间隙三个方面。（ √ ）

- 电动机械走合期越长，其电动机械运动部件和零件的寿命越长。（ × ）

- 把电气设备的外壳，通过接地线与地相接叫做保护接地。（ √ ）

- 轴承型号选择主要根据承受载荷的大小选择，受载荷的方向一般不重要。（ × ）

- 金属材料在外力作用下抵抗变形或断裂的能力称为塑性。（ × ）

- 主动轮的转速n1与从动轮的转速n2之比叫传动比i。  （ √  ）

- 港口装卸机械司机在使用装卸机械时必须掌握装卸机械的特点、技术参数、性能、安全规范、技术操作规程等各方面的知识，从而充分利用机械设备完成各项生产任务。（√）

- 一般电动装卸机械不具备流动性。（√）

- 三绕钢丝绳是由绳绕成绳。（√）

- 非金属材料尤其是尼龙等合成材料制成滑轮的槽衬，可以大大延长钢丝绳寿命。（√）

- 吊钩主要承受重物的重力载荷，而受冲击载荷应很小。（×）

- 起重机工作完毕后，应将起重小车停放在主梁远离大车滑触线的一端。（√）

- 轴瓦开油槽时为了保证润滑油在端部有油，油槽应开通端部。（×）

- 安全装置的作用，就是当变化的载荷超过容许值后或发出警报，提醒操作者谨慎操作。（×）

- 弹簧缓冲器的构造简单，维修也比较方便，吸收能量较大，工作时环境温度对它影响不大，因此，弹簧缓冲器应用最广。（√）

- 无载荷试验时，应该检验上升限位开关，大、小车行程终点开关，舱盖开关，平台、护栏开关，以及司机室内紧急开关的灵敏可靠性。（√）

- 起重量就是起重机安全工作时所允许起吊的最大额定起重量，其中包括吊钩、吊环之类吊具的质量。（  ×  ）

- 起重机每条支腿上的压力都是一个常数。（  ×    ）

- 卷筒的横向裂纹允许有一处，长度不得大于10 mm。（√）

- 检查主要构件的变形。变形过大，将影响起重机各机构正常运转，甚至影响强度和稳定性，造成事故的隐患，必须及时在机上修复或更换。（×）

- 常见的触常见的触电方式有两线触电和零线触电。（×）

- 港口生产能力的重要指标是以港口吊机能力来衡量的。（×）

- 复合结构钢丝绳又叫线接触钢丝绳这种钢丝绳的绳股中各层钢丝直径不同，但绳股中各层钢丝的节距不相同。（×）

- 滑轮绳槽的尺寸对钢丝绳的寿命有很大影响，钢丝绳与绳槽要有足够的接触面积， R太大使钢丝绳与滑轮槽接触面减小。（√）

- 吊钩的含碳量越高耐冲击韧性越好。（×）

- 偏斜指示器及偏斜限制器是为了防止大跨度的龙门起重机与装卸桥，两个门腿在运行中因不同步而引起结构变形损坏而装设的。（√）

- 只有室外在有轨起重机上行走机构才应装行程限位器。（×）

- 铸钢滑轮大多采用ZG55Ⅱ型或ZG35Ⅱ型，缺点是易碰碎，轮缘寿命较短。（×）

- 滑轮出现裂纹时，必须更换。（√）

- 起重机的起升机构必须采用常开式制动器，以确保安全。 （ × ）

- 有槽卷筒槽深太深工作中经常出现跳槽。（√）

- 金属结构及构件应满足强度、刚度和稳定性的要求。(√)

- 准双曲面齿轮的齿间滑动非常大，用普通齿轮油能保持足够的润滑油膜。（×）

- 起重机带病作业时，只要不超负荷，司机不得拒绝作业。          （ ×）

- 当大车运行的制动行程距离过大时，会使刹车太猛造成冲击和吊物晃动，容易    使桥架变形和部分零部件损坏。        （×）

- 外层股的数目越多，钢丝绳与滑轮槽或卷筒槽接触的情况越好，寿命也越长。（√）

- 吊钩材料应具有较高的强度和冲击韧性。（√）

- 桥式起重机主梁严重下挠有使小车电动机烧坏的可能。   （√）

- 橡胶缓冲器不宜用于环境温度过高或过低的场所，适用于室温场所。（×）

- 起重量较大的较大的桥式起重机大车用一台电动机驱动4个行走轮。（×）

- 金属结构常见的破坏形式有：构件折损、裂纹与开焊、结构转动不正常3种情况。（×）

- 港机走合时间一般为运转50H。（√）

- 港机三级保养一般由维修工人和司机共同进行。（×）

- 港机达到使用年限后，技术状况良好，有继续使用价值的，不需要经过鉴定就可以继续使用。（×）

- 正弦交流电的三要素是角频率、幅值（最大值）和最小值（×）

- 传动轴可以有轻微摆动和弯曲。（×）

- 港口常用的起重电磁盘可用来装卸吊运金属材料。（×）

- 两台桥式起重机联合吊运1台设备时，不能使用平衡梁。   （×）

- 同向捻钢丝绳挠性好，钢丝之间接触较好，表面比较平滑，磨损较小，使用寿命长，不易松散。（×）

- 钢丝的质量根据韧性高低即耐弯折次数的多少来区分的，I级在起重机上广泛使用。（√）

- 吊钩的颈部是危险断面。（√）

- 防风锚定装置应装在所有有轨起重机上。（×）

- 通常螺杆和螺母的螺旋角制造范围在8°一10°，这时螺旋角小于摩擦角，以达到自锁目的。（×）

- 在功率不变的情况下省力滑轮组速度越慢吊的货物重量越轻。（×）

- 均衡车架实际上就是一个杠杆系统，其作用是保证同一条腿下各车轮承受的轮压相等。（√）

- 装卸机械的电动机轴承损坏通常有较大的响声，不会过热。（×）

- 加润滑脂时应将大部分旧润滑脂清出才能加入新润滑脂。（×）

- 交互捻这种钢丝绳容易松散且有强烈的扭转趋势。（×）

- 采用抓斗抓取物料货尖方法不能提高抓取能力。（×）

- 在功率不变的情况下增速滑轮组增速越快吊的货物重量越轻。（√）

- 卷筒有裂纹不允许使用。（×）

- 为了行走安全，在行走机构上装有制动器，在小车轨道两端装有行程限位器及缓冲装置。（√）

- 起重机突然快速起、制动，产生强烈冲击振动是金属结构开裂产生裂纹、开焊的原因。（√）

- 啃轨又称为啃道、咬道，出现在门座式起重机和桥架式起重机的小车运行中，以及桥架类起重机的大车运行中。（×）

- 主梁变形这将降低小车运行机构的使用寿命，消耗的电动机功率没有多大变化。（×）

- 所有设备故障发生都有三个阶段，分别是初发故障期，偶发故障期和劣化故障期。（√）

- 齿轮油适时换油。应按规定换油指标换用新油，无油质分析手段时，可按规定期限换油。（√）

- 桥式起重机整个电气线路的绝缘电阻应大于0.5兆欧。（√）

- 钢丝绳弯曲应力不是由于制造成形，而是钢丝绳在滑轮或卷筒上缠绕弯曲所引起的弯曲应力。（×）

- 对钢丝绳缺陷采用感官检查时，检查断丝情况。起重机的安全系数越大，允许的断丝数越多。（√）

- 修复或更换的滑轮装配后，应转动灵活，无卡阻现象。其端。面跳动量不得超过D／1 000(D为滑轮槽底直径)。（√）

- 起重机类型和起重量是两个不同的概念，起重量大，不一定是重级，起重量小，不一定是轻级。（√）

- 从有利于传动机构方面看，卷简直径越小越有利。（√）

- 轻微的啃轨会造成轮缘与轨道的侧面有明显的磨损痕迹；严重的啃轨会造成轮缘和轨道的侧面金属剥落或轮缘向外变形。（√）

- 在零件图的表示方法中，主视图、左视图、右视图是属于基本视图。（  ×  ）

- 港口企业应当建立健全港口设备安全操作规程和岗位责任制，根据设备特点和生产需要实行定人定机制度。            （  √  ）

- 减速器在传动机构中就是减速的作用。                （ × ）

- 为了防止车轮锈蚀，车轮表面应定期进行润滑。       （  ×  ）

- 对于吊钩来说，起升高度和下降深度的测量，是以吊钩钩体的最下端作为测量的基准点，对抓斗来说，则是以闭合状态的最低点为基准。       （  ×  ）

- 我国起重吊运指挥信号的国标号是GB5082-85。    （  √  ）

- JB/T4406《通用门式起重机》规定，A4-A6级桥式起重机，由额定起重量和小车自重在主梁跨中引起的垂直静挠度应不大于S/800。            （  √  ）

- 具有主、副钩的起重量为20/5t,跨度为22m,工作级别为A4的单主梁单小车吊钩门式起重机的标记为起重机MDG 20/5-22A4。                  （  √  ）

- 龙门吊工作完毕后应将起重小车停放在跨中部位。     （ × ）

- 桥式起重机无载荷试验的目的，是检验设备、电气安装的正确性。（  √  ）

- 门式起重机运行机构产生打滑现象与车轮轮压不均无关。 （×）

- 已送电的主电路当舱口盖或栏杆打开时，能自动切断电源。 （√）

- 门式起重机扫轨板距轨面应不大于10mm。         （  √  ）

- 龙门吊司机工作时，只听地面上专门人员指挥（并且只能有1 人指挥），无论什么人发出停车信号时都可不停车。（×）

- 每日每次开车前，必须检查所有机械和电器设备是否良好，操作系统是否灵活，并按规定对设备进行保养和润滑。（√ ）

- 每班第一次吊运接近额定负荷的物品时，司机应先将重物起重至不超过0.5m高度，然后下降到接近地面时制动。（√ ）

- 可以间断性超负荷使用。（×）

- 偶尔倾斜吊运物品。    （×）

- 龙门吊吊运物品时，应鸣铃让人躲开或绕开，禁止从人头顶通过，开车前必须发出开车警告信号。 （√ ）

- 吊大件时可人随物品一起升降。 （×）

- 不允许长时间吊重于空中停留，龙门吊吊装重物时，司机和地面指挥人员不得离开。（√ ）

- 交接班时，两个班的司机应共同检查机械设备和电器设备情况，并填写司机日表。 （√ ）

- 检查时应切断电源，且挂“有人检修”的牌子，以免误开车造成重大事故。 （√ ）

- 龙门吊工作完毕后，不用开到指定地点，只要将所有手柄均转到零位，切断电源即可。（×）

- 突然断电时，要将主电路开关切断，将所有控制器手柄转至零位。 （√ ）

- 生产紧急时，六级以上风力坚持工作。（×）

- 起重机的工作级别，即起重机的分级是由起重机的利用等级和起重机的载荷状态所决定，起重机的工作级别用符号A 表示，其工作级别分为8 级，即A1 ～A8 。（√ ）

- 听察齿轮啮合声响。噪声过高或有异常撞击声时，没有必要开箱检查轴和齿轮有无损坏。（×）

- 减速器可以不用经常检查地脚螺栓，但不得有松动、脱落和折断。  （×）

- 龙门吊司机对本单位安全生产工作中存在的问题， 有权提出批评、检查，控告， 拒绝违章指挥和强令冒险作业。（√ ）

- 龙门吊司机在作业过程中，单位有关管理人员强迫龙门吊司机进行冒险作业，从 业人员应边作业边向单位有关负责人报告。（×）

- 龙门吊司机在作业过程中， 可根据实际情况来决定是否要穿工作服或使用劳动 保护用品。 （×）

- 龙门吊司机在作业过程中，应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。 （√ ）

- 发现事故隐患或者不安全因素未立即报告造成特种设备事故的，3 年内不得 再次申请《特种设备作业人员证》 。（√ ）

- 符合条件的申请人员应当向所在单位提交有关证明材料，由本单位组织考试 即可取得“特种设备作业人员证” 。（×）

- 跨地区从业的特种设备作业人员，可以向从业所在地的发证部门申请复审。 （√ ）

- 持证作业人员违章操作造成重大事故的，应当注销《特种设备 作业人员证》。（√ ）